| Instruction | Meaning |
| --- | --- |
| add $s1, $s2, $s3 | $s1 = $s2 + $s3 |
| addu $s1, $s2, $s3 | $s1 = $s2 + $s3 |
| sub $s1, $s2, $s3 | $s1 = $s2 – $s3 |
| subu $s1, $s2, $s3 | $s1 = $s2 – $s3 |
| and $s1, $s2, $s3 | $s1 = $s2 & $s3 Name; Register; Usage. $zero; $0; Always 0 (forced by hardware). $at; $1; Reserved for assembler use. $v0 – $v1; $2 – $3; Result values of a function. $a0 – $a3; $4 – $7; Arguments of a function. $t0 – $t7; $8 – $15; Temporary Values. $s0 – $s7; $16 – $23; Saved registers (preserved across call). $t8 – $t9; $24 – $25; More temporaries. $k0 – $k1; $26 – $27; Reserved for OS kernel. $gp; $28; Global pointer (points to global data). $sp; $29; Stack pointer (points to top of stack). $fp; $30; Frame pointer (points to stack frame). $ra; $31; Return address (used by jal for function call). |
| or $s1, $s2, $s3 | $s1 = $s2 ¦ $s3 |
| xor $s1, $s2, $s3 | $s1 = $s2 ^ $s3 |
| nor $s1, $s2, $s3 | $s1 = ~($s2¦$s3) |
| sll $s1,$s2,10 | $s1 = $s2 << 10 |
| srl $s1,$s2,10 | $s1 = $s2>>>10 |
| sra $s1, $s2, 10 | $s1 = $s2 >> 10 |
| sllv $s1,$s2,$s3 | $s1 = $s2 << $s3 |
| srlv $s1,$s2,$s3 | $s1 = $s2>>>$s3 |
| srav $s1,$s2,$s3 | $s1 = $s2 >> $s3 |
| addi $s1, $s2, 10 | $s1 = $s2 + 10 |
| addiu $s1, $s2, 10 | $s1 = $s2 + 10 |
| andi $s1, $s2, 10 | $s1 = $s2 & 10 |
| ori $s1, $s2, 10 | $s1 = $s2 ¦ 10 |
| xori $s1, $s2, 10 | $s1 = $s2 ^ 10 |
| lui $s1, 10 | $s1 = 10 << 16 Instruction Formats |
| j label | jump to label |
| beq rs, rt, label | branch if (rs == rt) |
| bne rs, rt, label | branch if (rs != rt) |
| blez rs, label | branch if (rs<=0) |
| bgtz rs, label | branch if (rs > 0) |
| bltz rs, label | branch if (rs < 0) |
| bgez rs, label | branch if (rs>=0) |
| slt rd, rs, rt | rd=(rs<rt?1:0) |
| sltu rd, rs, rt | rd=(rs<rt?1:0) |
| slti rt, rs, imm16 | rt=(rs<imm?1:0) |
| sltiu rt, rs, imm16 | rt=(rs<imm?1:0) |
| lb rt, imm16(rs) | rt = MEM[rs+imm16] |
| lh rt, imm16(rs) | rt = MEM[rs+imm16] |
| lw rt, imm16(rs) | rt = MEM[rs+imm16] |
| lbu rt, imm16(rs) | rt = MEM[rs+imm16] |
| lhu rt, imm16(rs) | rt = MEM[rs+imm16] |
| sb rt, imm16(rs) | MEM[rs+imm16] = rt |
| sh rt, imm16(rs) | MEM[rs+imm16] = rt |
| sw rt, imm16(rs) | MEM[rs+imm16] = rt |
| jal label | $ra=PC+4, jump label |
| jr Rs | PC = Rs |
| jalr Rd, Rs | Rd=PC+4, PC=Rs |
| mult Rs, Rt | Hi, Lo = Rs × Rt |
| multu Rs, Rt | Hi, Lo = Rs × Rt |
| div Rs, Rt | Hi, Lo = Rs / Rt |
| divu Rs, Rt | Hi, Lo = Rs / Rt |
| mfhi Rd | Rd = Hi |
| mflo Rd | Rd = Lo |

Signed Multiplication

Unsigned Multiplication

Unsigned Division

Wallace Tree Multiplier